Mục 12 - CÔNG THỨC LY GIÁC VÀ CÁCH TÍNH ĐỔI ĐƠN VỊ ĐO GÓC.

1. Công thức ly giác:

l=α⋅D1000

Trong công thức trên:

- l - Chiều cao, chiều rộng của mục tiêu tính bằng mét.

- α Góc kẹp của mục tiêu tính bằng ly giác.

- D - Cự ly mục tiêu tính bằng mét.

Từ công thức trên suy ra:

α=l⋅1000D ; D=l⋅1000α

2. Đổi độ ra ly giác:

y ly giác=α độ⋅16,7

3. Đổi ly giác ra độ:

y độ=α ly giác⋅0,06

Mục 13: CÔNG THỨC TÍNH CÁC THAM SỐ VẬN ĐỘNG CỦA MỤC TIÊU.

1. Tính các tọa độ hiện tại: D,H,ε

D=Hsinε→H=D⋅Sin ε

d = D. Cos ε

Sin ε=HD 	->	ε=acrsin HD

2. Tinh các tham số vận động:

-Tốc độ góc phương vị (ωβ):

ωβ=1000⋅Vr⋅Pd2

- Vr - Tốc độ mục tiêu trên mặt phẳng ngang:

  - Khi bay bằng: Vr=Vmt

  - Khi cơ động, bổ nhào: Vr=Vmt⋅cosλ

- P - Khoảng cách gần nhất

- d - Cự ly thăng bằng

Bảng quy luật biến đổi của ωβ theo d, P và Vmt:

| d (m)P/Vmt​ | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000m / 200m/s | 2-00 | 0-50 | 0-22 | 0-13 | 0-08 | 0-06 | 0-05 |
| 3000m / 200m/s |  |  | 0-67 | 0-38 | 0-24 | 0-17 | 0-12 |
| 3000m / 250m/s |  |  | 0-83 | 0-47 | 0-30 | 0-21 | 0-16 |

- Tốc độ góc tà (ωε):

  - Khi P=0:

ωε=1000⋅Vmt⋅HH2+d2

  - Khi P≠0:

ωε=1000⋅Vmt⋅HH2+d2⋅d2-P2d

Bảng quy luật biến đổi của ωε theo d, P với H 2000m, Vmt 200m/s

| d (m)P/Vmt​ | 0 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 0-43 | 0-29 | 0-19 | 0-15 | 0-10 | 0-0 |
| 0 | 1-00 | 0-80 | 0-50 | 0-31 | 0-20 | 0-14 | 0-10 | 0-08 |

Tốc độ cự ly tà (VD):

- Khi P=0:

VD=Vmt⋅D2-H2D

- Khi P≠0:

VD=Vmt⋅D2-H2-P2D

Bảng quy luật biến đổi của VD theo D, P với H 2000m, Vmt 200m/s

| D (m)P (m) | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 149 | 173 | 183 | 189 | 192 | 194 |
| 1000 | 0 | 133 | 166 | 179 | 186 | 189 | 192 |

Mục 14 - CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỒ GIẢI ĐIỂM BẮN ĐÓN (ay)

1. Đồ giải tìm ay khi máy bay bay bằng:

- a) Xác định điều kiện bắn:

  - Ví dụ: H 3000m, Vmt 200m/s, P 500m, Pháo 57mm, db 4000m

Mục 15 - TÍNH KHẢ NĂNG BẮN

1. Công thức tính thời gian bắn và số điểm xạ:

- Thời gian bắn (tb):

  - Khi P≠0:

tb=dy12-P2Vmt+t1-tc

- Trong công thức trên:

  - t1 - Thời gian đạn bay ứng với dy1

  - tc - Thời gian đạn bay ứng với dyc

  - Khi P=0:

tb=dy1-dycVmt+t1-tc

- Số điểm xạ (N):

N=tb-tđxtgc+tđx+1

  - tđx - Thời gian điểm xạ

  - tgc - Thời gian gián cách giữa 2 điểm xạ

2. Tính khả năng bắn khi máy bay bay bằng:

- a) Nội dung cần tính

  - Cự ly bắt mục tiêu (D2)

  - Cự ly hạ lệnh bắn (D1)

  - Cự ly bắn (Db)

2. Công tác chuẩn bị:

- a) Tính cự ly đặt vọng quan sát tín hiệu

Muốn có thời cơ bắn và phần tử bắn tương đối chính xác, bố trí VQS phải đạt yêu cầu sau đây:

  - Cự ly đặt VQS phải bằng cự ly bắn đón tổng hợp:

    - Khi P=0:

  - DVQS=dy+Vty+12tb+thl+tbc+ttđ

  - Khi P≠0:

  - DVQS=P2+Vty+12tb+thl+tbc+ttđ2

  - Trong công thức trên:

  - P - Khoảng cách gần nhất,

  - V - Tốc độ mục tiêu,

  - Ty - Thời gian đạn bay,

  - 12tb - Một nửa thời gian bắn,

  - thl - Thời gian hạ lệnh bắn,

  - tbc - Thời gian báo cáo của chiến sĩ thông tin,

  - ttđ - Thời gian nghe tiếng động của VQS (theo công thức ttđ=Ha trong đó H là độ cao, a là tốc độ âm thanh lấy chẵn 340m/s).

  - Khi bắn tập trung cả d (e) vào một điểm ay theo cùng một thời gian thì phải lấy ty của đại đội ở xa nhất để tính cự ly VQS và tính ra thời gian chờ cho các đại đội khác. Khi VQS phải đặt xa hơn cự ly đã tính toán thì phải căn cứ vào tốc độ mục tiêu và đoạn cự ly tăng thêm để tính ra thời gian chờ. Sau này khi nghe VQS báo mục tiêu đỉnh đầu thì sở chỉ huy d (e) phải chờ hết t chờ mới được hạ lệnh bắn.

Mục 33 - MỘT SỐ CÔNG THỨC VÀ BẢNG TÍNH NGẮN LIÊN QUAN CHỈ HUY BẮN.

1. Cự ly chuyển cấp gần nhất của dx (e):

dccgn≅dphgn+V⋅ttt

Trong đó:

- dphgn - Cự ly phát hiện gần nhất đủ thời gian thao tác.

- V - Tốc độ mục tiêu

- ttt - Thời gian thao tác.

Lấy một số số liệu trung bình để tính ra dccgn cho các loại pháo theo bảng sau:

| PHẦN TỬ TÍNH \ ĐẠI ĐỘI | 57mm | 37mm |
| --- | --- | --- |
| Cự ly phát hiện gần nhất | 15km | 10km |
| Tốc độ mục tiêu | 250m/s | 250m/s |
| Thời gian chậm của tình báo 9×9 | 180s | 180s |
| Thời gian chuyển cấp (mở máy) | 180s | 30s |
| Thời gian chỉ thị, sục sạo mục tiêu | 60s | 60s |
| Toàn bộ thời gian thao tác (ttt) | 420s | 270s |
| Cự ly chuyển cấp gần nhất (dccgn) | 120km | 80s |

2. Cự ly ra lệnh rada pháo mở máy:

d mở máy&=dgnv+V⋅t mở máy&=40 km+250⋅180s&=85km

3. Cự ly giao nhiệm vụ bắn cho các đại đội pháo:

dgnv≅dyLn+V⋅tth

Trong đó:

- dyLn - Cự ly bắn lớn nhất của từng loại pháo.

- V - Tốc độ mục tiêu.

- tth - Thời gian tổng hợp (gồm thời gian bắn đón và thao tác).

Lấy một số số liệu trung bình để tính ra dgnv cho các loại pháo. Theo bảng sau đây:

| PHẦN TỬ TÍNH \ ĐẠI ĐỘI | 57mm | 37mm |
| --- | --- | --- |
| Cự ly bắn đón lớn nhất (dyLn) | 5500m | 3500m |
| Tốc độ mục tiêu (m/s) | 250 | 250 |
| Thời gian bắn đón lớn nhất (tyLn) | 13s | 9s |
| Thời gian thao tác bắn | 22s | 10s |
| Thời gian sục sạo mục tiêu | 60s | 60s |
| Thời gian d (e) giao nhiệm vụ | 05s | 05s |
| Thời gian chậm của tình báo 5×5 | 30s | 30s |
| Toàn bộ thời gian tổng hợp (tth) | 130s | 114s |
| Cự ly giao nhiệm vụ bắn (dgnv) | 38km | 32km |

4. Thời gian di chuyển hỏa lực bắn tốp (chiếc) sau:

Tdc=t1+t2

Trong đó:

- t1 - Thời gian bắn tốp (chiếc) đầu.

- t2 - Thời gian thao tác tốp (chiếc) sau.

Mục 34: Một số tiêu chuẩn đường xá, cầu cống, bến lội bảo đảm hành quân và công thức tính toán thời gian hành quân

4. Công thức tính thời gian hành quân:

thq=S+LVtb+tn

Trong đó:

- thq - Thời gian hành quân.

- S - Chiều dài đường hành quân

- L - Chiều dài đội hình hành quân.

- Vtb - Tốc độ hành quân trung.

- tn - Thời gian các lần nghỉ, qua phà.

Mục 35 - MỘT SỐ CÔNG THỨC TÍNH PHẦN TỬ NÉM BOM.

1. Khi bay bằng ném bom:

dcb=V⋅2Hg-Δ

Trong công thức trên:

- V - Tốc độ mục tiêu.

- H - Độ cao cắt bom.

- g - Gia tốc rơi tự do, lấy chẵn 10m/s.

- Δ - Lượng tụt hậu của bom tương đương 25%H. Khi Vy<300m/s.

2. Khi bổ nhào ném bom:

- a) Độ cao cắt bom

Hcb=Hbn-ΔH

Trong đó ΔH=VBsinλtcb+gtcb22

- b) Cự ly cắt bom

dcb=-Vcbsinλ+Vcbsin2λ+2gHcbg⋅Vcbcosλ

- c) Cự ly bổ nhào: dbn=dcb+Δd

Trong đó Δd=ΔH⋅Cotgλ

- d) Thời gian bom rơi

T=-Vcbsinλ+V2cbsin2λ+2gHcbg

- e) Tốc độ máy bay ở điểm cắt bom

Vcb=VB+gsinλtcb

g) Tốc độ trung bình trên đường bổ nhào

Vtb=VB+Vcb2

hoặc,

Vtb=VB+gsinλtcb2

h) Đoạn đường bổ nhào

Sbn=VB⋅t+gsinλt22

Trong công thức trên, t có thể là thời gian cắt bom, thời gian bổ nhào hoặc thời gian tự chọn để tính đoạn bổ nhào theo ý định tính toán.

3. Bán kính lượng vòng:

RLV=V2g⋅tanθ

Trong công thức trên:

- V - Tốc độ mục tiêu (m/s)

- g - Gia tốc rơi tự do (lấy chẵn 10m/s2)

- θ - Độ nghiêng cánh khi lượng vòng.