Sổ Tay

Sĩ Quan Phòng Không

Bộ Đội Tên Lửa Phòng Không

Thiết bị lập lệnh điều khiển:

Trong giai đoạn thứ nhất: - Tạo ra các điện áp của tín hiệu sai lệch ở các mặt phẳng ϵ và β (điện áp tín hiệu sai số).	
UΔε=KhdΔεDtl

UΔβ=KbđΔβDtl

Giải thích các ký hiệu:

- Kbđ : Hệ số biến đổi.

- Δε và Δβ : Hiệu số tọa độ góc của mục tiêu và tên lửa.

- Dtl : Cự lý của tên lửa.

- Các tín hiệu Sit từ đầu ra của bộ mã hóa được đưa vào bộ tổng hợp (bộ điều chế). Ở lối ra của bộ này sẽ tạo ra tín hiệu.

St=Ki=1NKyit⋅Li

Trong đó:

- K : Hệ số khuếch đại.

- Kyi : Tín hiệu ở lối ra bộ biến đổi thứ i;

- Li : Bộ mã hóa rãnh vô tuyến thứ i.

Kcn là tỷ số giữa chỉ số hiệu quả của tổ hợp tên lửa phòng không làm việc trong điều kiện nhiễu (Mnh) và giá trị của nó khi không có nhiễu (Mo).

Kcn=MnhMo

Trong điều kiện nếu bước sóng của máy phát nhiễu và của phương tiện vô tuyến điện tử bị chế áp bằng nhau thì chỉ số ρxg khi có nhiễu tạp tích cực được xác định bằng công thức:

ρxg=KcaPpG1σmtDnh24πΔfthuFβ,εDmtycxa(g)γthu

Ở đây:

- Kca – Là hệ số chế áp.

- Pp – Là công suất máy phát của phương tiện vô tuyến điện tử bị chế áp.

- G1 – Là hệ số khuếch đại của anten phát.

- σmt – Là bề mặt phản xạ hiệu dụng của mục tiêu.

- Dph – Là cự ly của máy phát nhiễu.

- Δfthu – Là giải thông tần của thiết bị thu của phương tiện vô tuyến điện tử bị áp chế.

- γthu – Là hệ số không trùng cực tính của tín hiệu nhiễu và tín hiệu hữu ích.

- Fβ,ε – Trị số cách sóng thu.

- β,ε – Là các góc lệch của hướng thu tín hiệu nhiễu so với hướng khi búp sóng chính của cánh sóng anten thu của phương tiện vô tuyến điện tử ở các mặt phẳng phương vị và góc tà tương ứng có giá trị lớn nhất.

- Giá trị Dmtycx(g) được xác định theo công thức:

- Dmtycx(g)=dx(g)+Vmtttlx(g)+ttl2+Hmt2+Pmt2

- Ở đây:

- Dx(g) – Là cự ly ngang của giới hạn xa (gần) của khu vực sát thương.

- Vmt,Hmt,Pmt – Là tốc độ, độ cao và tham số đường bay tương ứng của mục tiêu bị bắn.

- Ttl – Là thời gian bay của tên lửa tới giới hạn xa (gần) của khu vực sát thương.

- Khi gây nhiễu trong đội hình (phương pháp bảo vệ cá nhân)

- Fβ,ε=1; Dmt=Dnhiễu.

- Cự ly của khu vực mở được xác định bằng công thức:

- Dmở=4KcaPpG1σmtDnh24πΔfthuγthuFβ,ερ

Trong điều kiện, nếu tổ hợp được triển khai ở trận địa thì thời gian chuyển sang sẵn sàng sử dụng chiến đấu được xác định bằng công thức:

Tss=tnguồn+tkcn

Ở đây:

- tnguồn – Là thời gian mở các phương tiện cấp điện

- tkcn – Là thời gian kiểm tra chức năng tổ hợp TLPK.

- Thời gian chuyển tổ hợp TLPK từ trạng thái hành quân sang trạng thái chiến đấu được xác định bằng công thức.

- Tcđ=tcL+ttk+tđịnh hướng+tnguồn+tcbcd

- Ở đây:

- tcL – Là thời gian chiếm lĩnh trận địa.

- ttk – Là thời gian triển khai tổ hợp TLPK ở trận địa.

- tdh – Là thời gian định hướng.

- tcbcd – Là thời gian kiểm tra các tham số và kiểm tra chức năng của tiểu đoàn tên lửa phòng không.

- Thời gian chuyển tổ hợp TLPK từ tư thế chiến đấu sang tư thế hành quân:

- Là thời gian kể từ khi bắt đầu truyền lệnh chuyển tổ hợp tên lửa phòng không sang trạng thái hành quân cho đến khi các bộ phận của tổ hợp đó xếp vào hàng xong để chuẩn bị hành quân.

- THQ=tth+tđh

- Ở đây:

- tth – Là thời gian thu hồi tổ hợp TLPK.

- tđh – Là thời gian xếp vào hàng hành quân (xếp đội hình).

4.2.2 Sai Số Điều Khiển tên Lửa

Sai số ngẫu nhiên:

Là các sai số mà trong mỗi lần phóng tên lửa có thể có những giá trị và dấu khác nhau và không biết trước. Các sai số này gây ra độ lệch ngẫu nhiên của các điểm giao nhau giữa các quỹ đạo thực tế với mặt phẳng ảnh so với tâm tản mạn.

Có thể coi sai số ngẫu nhiên khi dẫn tên lửa phụ thuộc vào quy luật phân bố chính tắc, tức là được diễn đạt bằng mật độ xác suất dưới dạng.

fy,z=12πσyσze-y-yo22σy2+z-zo22σz2

Ở đây:

- Y,Z là những trị số lệch của tên lửa PK có điều khiển so với mục tiêu ở mặt phẳng điều khiển tương ứng.

- σy và σz là những sai số quân phương của các độ lệch.

Sai số quân phương là đặc tính tản mát của trị số ngẫu nhiên xung quanh kỳ vọng toán học của nó. Bình phương sai số quân phương được gọi là phương sai.

σ2x=Mx-mx2

Ở đây:

- X – Là trị số ngẫu nhiên.

- mx – Là kỳ vọng toán học của trị số ngẫu nhiên.

- Mx-mx2 – Là kỳ vọng toán học của độ lệch trị số ngẫu nhiên so với giá trị trung bình của nó.

Phương sai thống kê của trị số ngẫu nhiên được tính theo công thức

σtk2x=i=1nxi-xtb2n-1

Ở đây:

- xi – là giá trị quan sát được của trị số ngẫu nhiên.

- xtb – Là giá trị thống kê trung bình của trị số ngẫu nhiên.

*Khi bắn mục tiêu không cơ động:

hđ=WknKo

Ở đây:

- Wkn là gia tốc pháp tuyến của tên lửa chuyển động theo quỹ đạo yêu cầu.

- Ko là hệ số khuếch đại của vòng điều khiển hở.

Lượng bù trừ thường được xác định dưới dạng:

hđε=X1tεmt

hđβ=X2tβmtsinεmt

Ở đây:

- x1t,x2t là các hàm số thời gian;

- εmt và βmt là những đạo hàm bậc một của góc tà và phương vị hoặc tốc độ góc của đường TL - MT.

- Lượng bù trừ cho thành phần pháp tuyến

- hđβ=g⋅cosθKo

- được đưa vào một hoặc cả 2 rãnh điều khiển tùy thuộc vào hướng các cánh trong khi bay và nguyên tắc ổn định tên lửa theo chiều nghiêng.

Gia tốc dọc của tên lửa tự dẫn làm xê dịch liên tục vị trí điểm gặp tức thời và do đó làm xuất hiện thành phần bổ sung cho tốc độ góc của đường ngắm mục tiêu

φW=nxlg2Dφđ

Ở đây:

- nxl là quá tải dọc của tên lửa.

- D là tốc độ thay đổi cự ly TL - MT.

- φđ là góc đón.

Điểm trong không gian mà ở đó lẽ ra tên lửa sẽ gặp mục tiêu nếu bắt đầu từ thời điểm đó tên lửa và mục tiêu đều chuyển động thẳng đều, được gọi là điểm gặp tức thời. Nếu ở thời điểm mất tự dẫn, véc tơ tốc độ của tên lửa hướng vào điểm gặp tức thời (véc tơ tốc độ tương đối của tên lửa trùng với đường TL—MT) thì tên lửa sẽ đâm trúng vào mục tiêu. Sai số về vị trí của véc tơ tốc độ so với điểm gặp tức thời làm trượt tên lửa Phòng không có điều khiển. Trị số của độ trượt bằng:

- τ=D*2φVtđ≈D*2φD

Ở đây:

- D* là khoảng cách TL–MT ở thời điểm mất tự dẫn của tên lửa Phòng không có điều khiển.

- φ=VtđsinμD* là tốc độ góc quay của đường TL–MT.

- Vtđ=Vtl2+Vmt2-2VtlVmtcosVtl,Vmt

- Thí dụ tìm trị số trượt của tên lửa nếu nó mất tự dẫn trong những điều kiện sau:

- Khoảng cách giữa tên lửa và mục tiêu D=500m, tốc độ góc của đường TL–MT φ=5∘/s, tốc độ tương đối của tên lửa Vtđ=500m/s, ở thời điểm mất tự dẫn tên lửa chuyển động với quá tải bình thường n=3.

- Giải:

- τ=D*2φVtđ=5002⋅51500⋅57,3≈14,5m

- Lượng sửa Δτ ở đoạn chuyển động theo đường cong của tên lửa Phòng không có điều khiển (với quá tải n=3) sau khi mất tự dẫn:

- Δτ=Wnttc22

- Ở đây:

- Wn=ng - Là gia tốc pháp tuyến của tên lửa.

- ttc=D*2Vtđ - Là thời gian tên lửa tiếp cận mục tiêu.

- Δτ=WnD*Vtc22=3⋅9,812⋅50015002≈1,6m

- Như vậy độ trượt của tên lửa bằng 14,5-1,6≈13m.

- có điều khiển, xác xuất rơi của tên lửa vào vòng có bán kính R cho trước được tính như sau:

- Trường hợp thứ nhất: Không có sai số hệ thống dẫn tên lửa (Yo=Zo=0), các sai số dẫn phụ thuộc vào định luật vòng (σy=σz=σ):

- Pr≤R=1-e-n

- Ở đây n=R22σ2

- Công thức (4.21) cho phép giải cả bài toán ngược lại, tức là xác định sai số quân phương σ theo xác suất rơi cho trước vào vòng có bán kính cho trước.

- Thí dụ: Giả sử Yo=Zo=0, σy=σz=10m. Xác định xác suất nếu khi dẫn tên lửa vào mục tiêu nó lệch khỏi mục tiêu không quá 25m.

- Giải:

- b=R22=2522⋅102≈3,12

- Pr≤25=1-e-n=1-e-3,12=0,95.

P1=-∞+∞-∞+∞fy,zf2y,zGoy,z dy dz

Ở đây:

- fy,z là định luật sai số điều khiển tên lửa tới mục tiêu.

- f2y,z là sự phụ thuộc của xác suất làm việc của ngòi nổ không chạm nổ vào sai số điều khiển.

- Goy,z là định luật tọa độ quy ước sát thương mục tiêu.

Nó đặc trưng cho sự phân bố tọa độ nổ của đầu đạn ở khu vực điểm gặp:

ωx,y,z=f1xy,zf2y,z

Ở đây:

- f1xy,z – là mật độ phân bố tọa độ làm việc x của ngòi nổ với sai số điều khiển y, z) cho trước.

Bán kính làm việc của ngòi nổ không chạm nổ không bị hạn chế

- P1=1-2δoσK12δoσ

- Ở đây: K1χ là hàm số có giá trị được liệt kê trong bảng.

Plv=1-i=1kPtcPthuPhqi

Ở đây:

- k là hệ rãnh bị ảnh hưởng của nhiễu vô tuyến điện tử trong quá trình điều khiển tên lửa phòng không có điều khiển và khi nổ cạnh mục tiêu.

- Ptc là xác suất biểu thị khả năng có gây nhiễu.

- Pthu là xác suất nhiễu rơi vào thiết bị thu của rãnh bị chế áp thuộc tổ hợp tên lửa phòng không.

- Phq là xác suất khi công suất nhiễu đủ mạnh để cản trở sự hoạt động bình thường của vòng điều khiển.

Vị trí giới hạn xa khu vực sát thương xác định cự ly hoạt động cần thiết của đài điều khiển tên lửa.

dycdđk=dx+Vmttu+tbay xa

Ở đây:

- dx – Là cự ly ngang tới giới hạn xa của khu vực sát thương.

- tu – Là thời gian làm việc (thời gian thực hiện các động tác từ khi đài điều khiển tên lửa bắt đầu sục sạo mục tiêu tới khi phóng tên lửa).

- tbay xa – Là thời gian bay của tên lửa tới giới hạn xa của khu vực sát thương.

Các giới hạn của khu vực này được xác định bằng điều kiện:

tb=tmt.yc

Ở đây:

- tb là thời gian bay tới điểm gặp.

- tmt.yc là thời gian cần thiết cho mục tiêu ra khỏi giới hạn khu vực sát thương bằng cách cơ động đột ngột, ở một điểm của khu vực phóng bảo đảm tb≥tmt.yc

- Tính toán cự ly cần thiết phát hiện mục tiêu của đài điều khiển tên lửa khi thay đổi vị trí điểm gặp trong toàn bộ chiều sâu khu vực sát thương (từ dg đến dx) tại các giá trị cho trước của thời gian làm việc của tổ hợp tên lửa phòng không và tốc độ mục tiêu:

dPh.yc=dgặp+Vmtttt+tgặp

Ở đây:

- dgặp là cự ly tới điểm gặp.

- tbay là thời gian bay của tên lửa tới điểm gặp

- Chu kì bắn: Là toàn bộ công tác chiến đấu của tổ hợp tên lửa Phòng không và của kíp chiến đấu mà phân đội cần thực hiện khi bắn một mục tiêu. Thời gian bắn được đặc trưng bằng thời gian làm việc của rãnh mục tiêu trong bộ tổ hợp khi thực hiện một lần bắn mục tiêu bằng tên lửa. Thời gian TCK này bao gồm thời gian trực tiếp chuẩn bị bắn (Ttt) và thời gian cần thiết để bắn mục tiêu (tbắn).

TCK=Tu+Tbắn

Ở đây:

Tbắn=Tbay+τn-1+Tđg

- τ – là giãn cách thời gian giữa những lần phóng tên lửa trong loạt phóng.

- n – là số lượng tên lửa trong loạt.

- Tđg là thời gian đánh giá kết quả bắn.

- Thời gian nạp và chuẩn bị tên lửa để phóng T nạp ảnh hưởng tới khả năng bắn liên tục đối với rãnh mục tiêu nếu:

- Tnạp≥NtlnTck

- Ở đây: Ntl là số tên lửa trên bệ đối với rãnh mục tiêu đó.

- Khả năng của rãnh mục tiêu trong tổ hợp tên lửa Phòng không bắn lại chính mục tiêu đó bằng n tên lửa được xác định theo điều kiện sau:

- Tbắn+τn-1≤Tlưu ph

- Ở đây: Tlưu ph là thời gian lưu của mục tiêu trong khu vực phóng

- Hiệu suất hỏa lực của THTLPK là số lần bắn trong một đơn vị thời gian. Nó xác định khả năng mật độ hỏa lực của phân đội TLPK khi đánh trả tập kích của địch trên không trung (Mhl)

- Mhl=1Tck-Đối với tổ hợp có 1 rãnh mục tiêuKTck-Đối với tổ hợp có k rãnh mục tiêu

- Ở đây: K là số rãnh mục tiêu của tổ hợp.

- Nếu quá trình chiến đấu của tổ hợp tên lửa phòng không nhiều rãnh mục tiêu bao gồm các động tác liên tiếp cùng với sự sử dụng tối đa mỗi rãnh mục tiêu tlt=TckK, thì

- Mhl=1tlt

dctg=dg+VmtTtt+Tbay gần

Ở đây:

- dxdg là cự ly tới giới hạn xa (gần) của khu vực sát thương.

- Ttt là thời gian thao tác của phân đội.

- Tbay xa (gần) là thời gian bay tới giới hạn xa (gần) của khu vực sát thương.

Cự ly phát hiện mục tiêu của ra da trinh sát là:

Dphgc=dck+Vmttsch+tgc

Ở đây:

- tsch là thời gian làm việc của sở chỉ huy để chỉ huy hỏa lực các phân đội.

- tgc là thời gian giữ chậm thông báo mục tiêu tính từ thời điểm đài trinh sát phát hiện và chỉ thị mục tiêu tới thời điểm thể hiện được thông báo ở sở chỉ huy.

Là điểm cắt chéo giữa đường ngắm và mặt phẳng ảnh, khoảng cách của điểm a3 tính từ tâm ngắm là

r3=R⋅sinqnh

Ở đây:

- R là bán kính của vòng ngắm.

- qnh là góc đường bay trong không gian (góc nhìn mục tiêu)

4.3.4 Chuẩn bị và thực hành bắn các mục tiêu trên không

Để bắn được ở giới hạn xa của khu vực bán COH phải phát hiện được mục tiêu ở cự ly yêu cầu sau:

dphy.c=Rbắn+Vmtttt+τxa

Ở đây:

- Rbắn là bán kính của vùng mặt phẳng xạ kích.

- ttt là thời gian làm việc tổng hợp của đại đội (của xe pháo phòng không) để chuẩn bị bắn.

- τxa là thời gian bay của đạn tới giới hạn xa khu vực bắn.

Xác định độ sai lệch tổng hợp tốc độ ban đầu của đạn so với tiêu chuẩn theo công thức

ΔVo tổng=ΔVslt+ΔVslm+ΔVslkk+ΔVslđ

Ở đây:

- ΔVslt Là độ sai lệch của sơ tốc đạn so với tiêu chuẩn do có sai lệch về nhiệt độ thuốc nổ so với tiêu chuẩn.

- Δslm Là độ sai lệch sơ tốc đạn tại đại đội so với tiêu chuẩn do độ mòn rãnh lòng pháo.

- ΔVslkk Là độ sai lệch sơ tốc đạn so với tiêu chuẩn ứng với độ sai lệch mật độ không khí trên đường đạn (ΔPkk).

- ΔVslđ Là độ sai lệch sơ tốc đạn so với tiêu chuẩn phù hợp từng đặc điểm, hình dạng của đạn pháo.

Độ sai lệch tổng hợp mật độ không khí trên đường đạn so với tiêu chuẩn được xác định bằng biểu thức:

ΔPtổng=ΔPkk+ΔPt​o​+ΔPH+ΔPđ+ΔPdư

Ở đây:

- ΔPkk Là độ sai lệch mật độ không khí trên đường đạn so với tiêu chuẩn ở độ cao của đài khí tượng.

- ΔPt​o​ Là độ sai lệch mật độ không khí trên đường đạn ứng với sự thay đổi mức độ co dãn của không khí khi nhiệt độ của nó sai lệch so với bảng.

- ΔPH Là độ sai lệch mật độ không khí trên đường đạn tương ứng với hiệu số giữa độ cao của trận địa hỏa lực của đại đội và độ cao của đài khí tượng.

- ΔPdư Là độ sai lệch mật độ không khí trên đường đạn tương ứng với số dư khi làm tròn.

- ΔPđ Là độ sai lệch mật độ không khí trên đường đạn tương ứng với đặc điểm hình dạng đạn pháo.

Ta hiểu tuyến hoàn thành nhiệm vụ của dịch trên không là tuyến mà đến đó máy bay của dịch có thể sát thương mục tiêu bằng các phương tiện không bị tên lửa P.K diệt hoặc bị diệt với hiệu quả không cao. Về thực chất, tuyến này cũng là tuyến hoàn thành nhiệm vụ của cụm phương tiện phòng không (Hình 4.32). Khoảng cách từ tuyến này tới mục tiêu (đơn vị bộ đội) phải bảo vệ được xác định bằng công thức.

Rhtnv=ryd+Rbm+A

Ở đây:

- Ryd là bán kính của mục tiêu phải bảo vệ.

- Rbm là bán kính hoạt động có hiệu quả của phương tiện sát thương của địch.

- A là cự ly quăng bom hoặc cự ly phóng tên lửa (hoặc bom có điều khiển)

A=Vmttrơi-Δ

Ở đây:

- trơi Là thời gian rơi của bom.

- Δ là độ lùi của bom so với máy bay mang bom.

Khi đánh giá khả năng hỏa lực, thông thường người ta tính toán giá trị tối đa của chúng Mo và giá trị có thể thực hiện được trong điều kiện tình huống cụ thể đó Mtt.

Mo=Nđv1Nbắn1Pn1+…+NđvjNbắnjPnj+…

Mu=Ku1Nđv1Nbắn1Pn1+…+KujNđvjNbắnjPnj+…

Ở đây:

- Nđvj là số đơn vị hỏa lực loại j.

- Bbắnj là số lần bắn mà một đơn vị hỏa lực loại j đã thực hiện trong thời gian tập kích cho trước hoặc khi tiêu thụ hết lượng tên lửa dự trữ.

- Pj là xác suất sát thương mục tiêu trên không của một đơn vị hỏa lực loại j trong một lần bắn.

Mức độ có thể thực hiện khả năng hỏa lực trong những điều kiện tình huống cụ thể được xác định theo công thức.

Kuj=KcdjKnhjKnhjKthápjKckj

Ở đây:

- Ktgj – là hệ số đặc trưng cho mức độ có thể tham gia của các đơn vị hỏa lực loại j trong việc đánh trả tập kích.

- Kcđj là hệ số sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị hỏa lực loại j.

- Kchj là hệ số hiệu quả chỉ huy j.

- Knhj, Kthấpj Là các hệ số tính toán ảnh hưởng có thể của nhiễu do địch gây ra và của độ cao thấp tới số lần bắn và hiệu quả bắn.

Hệ số thực tế của khả năng hỏa lực phụ thuộc nhiều vào chất lượng hoạt động có mục đích của người chỉ huy và cơ quan tham mưu khi chuẩn bị và thực hành chiến đấu.

Khi đánh giá khả năng hỏa lực theo lượng dự trữ tên lửa (một cơ số v.v...) biểu thức (4.83) có thể dẫn tới dạng:

Mu=Kđv1Nđv1+…+KđvjNđvj

Ở đây Kđvj=KujNbắnjPnj

Tiến hành đánh giá khả năng hỏa lực của phân đội (binh đội) tên lửa P.K theo các hướng và các dải độ cao.

Số lần bắn của một bộ khí tài tên lửa P.K một rãnh mục tiêu:

- Theo thời gian tập kích:

Nbắn=1+tđp+TlưuTcktb

- Theo lượng tên lửa dự trữ

Nbắn=QN

Ở đây:

- Tlưu là thời gian mục tiêu lưu lại trong khu vực phóng.

- tđp – thời gian đánh phá (thời gian đội hình bay)

- Tcktb – là thời gian trung bình của chu kỳ bắn.

- Q – là lượng dự trữ tên lửa.

- N – là lượng tên lửa tiêu thụ trong một lần bắn.

- Trị số góc φ chẳng những phụ thuộc vào cự ly bắn của tổ hợp tên lửa P.K (dxa) mà còn phụ thuộc vào khoảng cách từ trận địa tới mục tiêu phải bảo vệ. Chúng ta ký hiệu giá trị lớn nhất có thể của góc bảo vệ bằng 2φmax khi bội số chồng của khu vực sát thương là 1 thì chỉ số khả năng bảo vệ của phân đội (binh đội) sẽ là:

- ψj'=Kkj⋅2φmaxj

- Ở đây: Kkj là số lượng tổ hợp tên lửa P.K loại j của phân đội (binh đội)

- Khoảng cách xác định từ trận địa tên lửa phòng không tới tâm mục tiêu bảo vệ (Rtd) hoàn toàn phù hợp với giá trị của góc 2φmax.

- Cách đánh giá góc bảo vệ tối đa không thay đổi, nếu đặt điều kiện nhất định cho trị số cực tiểu di chuyển khu vực sát thương ra ngoài tuyến thực hiện nhiệm vụ. Trong trường hợp này trong các công thức tính toán, phải tăng bán kính Rhtnv lên một trị số tương ứng.

- Chiều dài của tuyến bảo vệ dày đặc.

- Lbvj=i=1Khj2Pghj*i

- Tính bền vững đồng đều của tuyến này theo số lần bắn được đảm bảo khi:

- Pghj*=PN0j+Pghj2

- Ở đây: PN0j là giá trị giới hạn của tham số khu vực sát thương mà vẫn đảm bảo được số lần bắn mục tiêu như khi tham số bằng 0

- Theo thời gian yêu cầu để bắn mục tiêu ở giới hạn xa của khu vực sát thương

- Tyc=tpứ-txa

- Ở đây txa là thời gian bay tới giới hạn xa khu vực sát thương.

Mật độ hảo lực tên lửa phòng không là số lần bắn trong một phút mà phân đội có thể thực hiện được khi đánh trả tập kích của địch trên không. Nó thường được tính toán theo các hướng và các độ cao.

Mhl=i=1KtgMhl i

Ở đây:

- Mhl là mật độ hỏa lực do cụm tên lửa phòng không tạo ra.

- Ktg là số tổ hợp tên lửa phòng không tham gia đánh trả tập kích của địch trên không ở hướng đó và dải độ cao đó.

- Mhl i là mật độ hỏa lực của bộ khí tài tên lửa phòng không loại i.

Số lần bắn trước khi mục tiêu bay tới tuyến cho trước được đánh giá theo các hướng và các độ cao.

Phân đội có thể bắn được lần thứ 3 nếu

hiVmt≥Tcki2+Tcki3

Ở đây:

- Tcki2=Tui+Tbayi2 và Tcki3=Tui+Tbayi3

- Tui là thời gian chuẩn bị bắn (thời gian làm việc) của phân đội i.

- Tbayi2,Tbayi3 là thời gian bay của tên lửa tới điểm gặp khi bắn lần thứ 2 và lần thứ 3.

Khi thời gian tập kích tđp≠0 thì số lần bắn

Nbắn i=1+tđp+Tlưu iTcktbi≤Qini

Ở đây

- Tlưu i là thời gian lưu của mục tiêu trong khu vực phóng của tổ hợp tên lửa phòng không i. Tcktbi là giá trị trung bình của chu kỳ bắn.

- Qi là số lượng tên lửa mà phân đội có thể tiêu thụ khi đánh trả tập kích của phân đội i.

- ni là số lượng tên lửa tiêu thụ trong một lần bắn của phân đội i.

cách sử dụng máy bay tác chiến điện tử.

Giải tần của trướng ra da được xác định bằng khả năng chống nhiễu của nó.

Kut=i=1n2Δfij=1m2Δfj

Ở đây:

- Kut là hệ số ưu thế tần số của cụm phương tiện trinh sát.

- 2Δfi là dải thông tần của phương tiện trinh sát i (gồm tất cả n phương tiện).

- 2Δfj là dải gây nhiễu của phương tiện j của địch (tất cả có m phương tiện).

Độ cao và tốc độ bay của mục tiêu mà ở đó đảm bảo chỉ huy tập trung hỏa lực của các phân đội được xác định bằng cách so sánh cự ly phát hiện mục tiêu theo yêu cầu với cự ly phát hiện thực tế.

Chỉ huy tập trung hỏa lực ở độ cao bay đó của mục tiêu được đảm bảo nếu

dphy.c≤dph.tt

dphy.c=dxa+Vmtt+txa+tSCH+tđài 1

Ở đây:

- tu là thời gian làm việc của phân đội hỏa lực, tSCH là thời gian làm việc của sở chỉ huy mà nó thực hiện việc chỉ huy hỏa lực phân đội.

- tđài 1 là thời gian làm việc của phân đội trinh sát mục tiêu trên không.

Sự đầy đủ, chính xác và tin cậy của thông báo phát ra có ảnh hưởng quan trọng tới hiệu quả chỉ huy hỏa lực.

Việc truyền thông báo mục tiêu của hệ thống trinh sát chỉ được tiến hành sau khi đã nhận dạng tức là xác định rõ đó là máy bay của ai

theo điều kiện bảo vệ lẫn nhau giữa các phân đội (hình 4.40)

J=dxa-R'htnv+Vmtτ

Ở đây:

- R'htnv là khoảng cách đến tuyến hoàn thành nhiệm vụ khi địch đánh vào trận địa hỏa lực.

- τ là thời gian yêu cầu để phóng một số lượng tên lửa đã ấn định vào mục tiêu.

Khi bảo vệ bộ đội, đội hình chiến đấu của các phân đội (binh đội) tên lửa phòng không được xây dựng sao cho bảo vệ được vững chắc những cụm lực lượng và phương tiện chủ yếu, các sở chỉ huy, các căn cứ hậu cần quan trọng nhất, các tuyến giao thông v.v...